Memorial Descritivo

Aditivo de acréscimo e supressão de  itens do orçamento da Reforma do

Polo Universitário, no município de

Coremas/PB

Agosto - 2025

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

|  | Dados da Obra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Reforma do Polo Universitário, no município de Coremas/PB |  |  |
| Proponente | Prefeitura de Coremas |  |  |
| Endereço da Obra | R. Maria Francisca da Silva, DNOCS, Coremas - PB, 58770-000 |  |  |
| Responsável Técnico | Fernando Matias Mamede | Crea: | 162056275-8 |
| Data | 02 /05/2025 |  |  |

# Objetivo

O  presente  aditivo  tem  por  objetivo  a  supressão  da  execução  da  divisória  interna  inicialmente  prevista  que  dividia  os  ambientes  da SALA   NOVA  01  com  a  SALA  NOVA  02,  e  da  SALA  03  com  a  SALA  04,  a  qual  visava  a  separação  física  do  espaço em   dois  compartimentos.  Após  reavaliação  da  funcionalidade do   local  e  adequação  às  novas  necessidades  do  contratante,  optou-se  pela  manutenção  do  ambiente  como  espaço  único e integrado , tornando desnecessária a execução  da referida divisão.

Adicionalmente,  este  aditivo  contempla  o  acréscimo  de  revestimento  cerâmico  em  toda  a  altura  das  paredes  da  copa ,  até  o  nível  do  forro  de  PVC,  substituindo  a especificação   anterior  que  previa  aplicação  apenas  até meia   parede.  A  alteração  tem  como  finalidade  melhorar  as  condições  de  higiene,  facilitar  a  limpeza  e  garantir  maior  durabilidade ,  considerando  o  uso  da  copa como   área  de  preparo  e  consumo  de  alimentos.

# Itens suprimidos

Em  decorrência  da  supressão  da  divisória  prevista  no  projeto  original,  os  seguintes serviços e elementos construtivos foram retirados do escopo contratual:

- 1.2.2 Alvenaria de vedação com blocos de   gesso:  correspondente  à  estrutura  física  da  divisória  entre  os  dois  ambientes,  cuja  execução  foi  cancelada  integralmente.

- 1.4.1  Portas  e  1.2.3  Vergas :  componentes  que  seriam  instalados  na  parede  suprimida,  inclusive  nas  suas  respectivas  vergas  estruturais,  necessárias  para  o  vão da porta.

- 1.5.3 Ponto de luz em teto ou parede:

- 1.6.3 Piso em granilite em ambientes internos:

- 1.7.2  Emboço :  camada  intermediária  de  regularização  da  alvenaria,  dispensada  com a substituição pelo revestimento cerâmico.

- 1.8.2 Emassamento com  massa   látex : acabamento   liso  previsto  para  as  faces da divisória, agora desnecessário.

- 1.8.3 Pintura em parede:   acabamento  com  tinta,  anteriormente  previsto  para  ambas  as  faces  da divisória.

- 1.8.4 Pintura em teto:

Em  decorrência  da  adição  do  revestimento  cerâmico  na  copa,  os  seguintes  serviços e elementos construtivos foram retirados do escopo contratual:

A  supressão  desses  itens  foi  necessária  para  adequar  a  execução  à  nova  configuração  do  ambiente ,  resultando  em  redução  de  custo  e  prazo ,  sem  prejuízo  à  funcionalidade ou desempenho do espaço.

# Itens acrescidos

Em  decorrência  do  acréscimo  do  revestimento  cerâmico,  os  seguintes  serviços  e  elementos construtivos foram adicionados do escopo contratual:

- 1.3.6  Madeiramento  para  telhado :  Foi  identificado  a  necessidade  de  fazer  a  troca  de algumas partes do madeiramento do telhado que se encontram danificadas.

- 1.4.2;  1.4.3  e  1.4.4  Porta  de  alumínio:  Foi  incluída  a  troca  da porta  da   fachada  e  dos banheiros por portas de alumínio, incluindo pintura.

- 1.4.5  Janelas   de  alumínio:  Será  feita  a  troca  das  janelas  por  janelas de   alumínio.

- 1.5.4  Instalações  Elétricas:  Foi  incluída a  	troca  	 das  tomadas  danificadas.

- 1.6.1 Contrapiso em argamassa:

- 1.6.2 Revestimento cerâmico para piso:

- 1.7.3  Revestimento cerâmico para parede :   Foi  incluído  no  escopo  contratual o   acréscimo  da execução   de  revestimento  cerâmico  em  toda  a  altura  das paredes   da  copa ,  até  o  nível  do  forro  de  PVC  (altura  2,60  m),  em  substituição  à  especificação  original  que  previa  revestimento  apenas até   meia parede  ( altura  1,50 m).

- 1.8.1 Selador acrílico: Incluído   área do selador referente às paredes internas.

- 1.9.1.2 Pintura em paredes:  Incluído área de pintura referente a fachada.

- 1.10.1 	 Bancada em granito:  Foi incluída bancada em  granito na recepção.

- 1.10.2;  1.10.3  e  1.10.4  Itens  da  Cozinha:  Foi  incluída  uma  cuba  de  inox,  com  sifão e torneira para a cozinha.

- 1.10.5 e 1.10.6 Itens  do  Banheiro:  Foi  incluída  a  troca  dos  vasos  sanitários, pia dos banheiros.

# Valor final após acréscimos e supressões

O  valor global   atual  da  obra  importa  em  R$110.931,27  (Cento e   Dez  Mil  Novecentos  e  Trinta  e  Um  Reais  e  Vinte  e  Sete  Centavos).  Foi  realizada  uma supressão   de  itens  no  valor  de  R$  17.547,54  (Dezessete  mil  Quinhentos  e  Quarenta  e  Sete  Reais  e  Cinquenta  e  Quatro  Centavos),  representando  uma  redução  de  15,82%  (Quinze  vírgula  Oitenta  e  Dois  por  cento)  e  um  acréscimo  de  R$  30.550,53  (Trinta  mil  Quinhentos  e  Cinquenta  Reais e   Cinquenta  e  Três  Centavos),  representando  um  aumento  de  27,54%  (Vinte  e Sete   vírgula  Cinquenta  e Quatro  por   cento).  Realizadas  as  alterações  necessárias  na  planilha  original, conforme   descrito  no  item  anterior,  chegou-se  a  um  aditivo  no  valor  importando  em  R$  13.003,01  (Treze  mil  e  Três  Reais  e  Um  Centavo),  passando assim  a   obra  para  o  valor  global  de  R$  123.934,28  (Cento  e  Vinte  e  Três  mil  Novecentos  e  Trinta  e  Quatro  Reais  e  Vinte  e  Oito  Centavos),  representando  um  aumento  percentual de 11,72% (Onze vírgula Setenta e Dois por cento)

Tais  modificações aditivam   a  planilha  para  um  valor  superior  ao  licitado,  mas  trarão  maior  qualidade,  durabilidade  e  deixará  a  edificação  dentro  dos  padrões  técnicos  necessários.

Quanto  aos  preços  dos  novos  itens  orçados,  estes  foram  obtidos  utilizando  as  mesmas  datas-bases  das  tabelas  de  referências  de  preços  utilizadas  na  planilha  licitada, e,   em  seguida,  aplicando-lhes  o  mesmo  percentual  de  desconto  ofertado  na  licitação  e o   BDI da planilha original.

Coremas-PB, 06 de agosto de 2025.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MEMORIAL DE CALCULO ADITIVO/SUPRESSÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REFORMA DO POLO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PAREDES E PAINÉIS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |
| 1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | SUPRESSÃO |  |  | 100,16 | m² |
|  | Parede entre as salas 03 e 04 | 2,00 | 4,90 | 3,95 | 38,71 |  |
|  | Parede entre as salas 03 e 05 | 2,00 | 2,40 | 3,33 | 15,98 |  |
|  | Parede entre as salas 01 e 02 | 2,00 | 6,18 | 3,95 | 48,82 |  |
|  | Desconto da porta | -2,00 | 0,80 | 2,10 | -3,36 |  |
| 1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SUPRESSÃO |  |  | 4,20 | m |
|  | Medida retirada pelo AutoCad | 3,00 | 1,40 |  | 4,20 |  |
| 1.3 | COBERTURA | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |
| 1.3.6 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | ACRÉSCIMO |  |  | 5,00 | m |
|  | Medida retirada pelo AutoCad |  | 5,00 |  |  |  |
| 1.4 | ESQUADRIAS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |
| 1.4.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SUPRESSÃO |  |  | 3,00 | und |
|  |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | REMOÇÃO DE PORTA | ACRÉSCIMO |  |  | 1,00 | und |
|  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | ACRÉSCIMO |  |  | 5,00 | und |
|  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO | ACRÉSCIMO |  |  | 3,78 | m² |
|  | Medidas retiradas in loco (Porta da Fachada) | 2,00 | 0,90 | 2,10 | 3,78 |  |
| 1.4.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | ACRÉSCIMO |  |  | 13,15 | m² |
|  | Medidas retiradas in loco (Janelas da Fachada) | 7,00 | 1,10 | 1,50 | 11,55 |  |
|  | Janelas banheiro | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 1,60 |  |
| 1.4.6 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | ACRÉSCIMO |  |  | 13,15 | m² |
|  | Medidas retiradas in loco (Janelas da Fachada) | 7,00 | 1,10 | 1,50 | 11,55 |  |
|  | Janelas Banheiro | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 1,60 |  |
| 1.4.7 | INSTALACAO DE VIDRO CANELADO OU MARTELADO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE | ACRÉSCIMO |  |  | 2,00 | m² |
|  |  | 10,00 | 0,80 | 0,25 | 2,00 |  |
| 1.4.8 | Revisão de esquadria de madeira | ACRÉSCIMO |  |  | 11,76 | m² |
|  |  | 7,00 | 0,80 | 2,10 | 11,76 |  |
| 1.6 | PISOS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |
| 1.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | ACRÉSCIMO |  |  | 0,00 | m² |
|  | Medidas retiradas in loco (Recepção) |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.6.4 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | ACRÉSCIMO |  |  | 21,42 | m² |
|  | Medidas retiradas pelo AutoCad (Banheiros) | 2,00 | 3,40 | 3,15 | 21,42 |  |
| 1.6.5 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ACRÉSCIMO |  |  | 21,42 | m² |
|  | Medidas retiradas pelo AutoCad (Banheiros) | 2,00 | 3,40 | 3,15 | 21,42 |  |
| 1.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |
| 1.7.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | ACRÉSCIMO |  |  | 18,69 | m² |
|  | Medida retirada in loco (Meia parede da Cozinha) |  | 12,46 | 1,50 | 18,69 |  |
| 1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | ACRÉSCIMO |  |  | 59,53 | m² |
|  | Banheiro M = (1,2 + 1,8 + 1,7 + 1,55 + 2,35 + 0,5 + 0,9 + 0,5 + 0,9 + 3,25) |  | 14,65 | 1,70 | 24,91 |  |
|  | Banheiro F = (1,2 + 1,8 + 1,7 + 1,55 + 2,35 + 0,5 + 0,9 + 0,5 + 0,9 + 3,25) |  | 14,65 | 1,70 | 24,91 |  |
|  | Recepção = (1 + 3,05) |  | 4,05 | 1,40 | 5,67 |  |
|  | Recepção = (2,25 + 1,8) |  | 4,05 | 1,00 | 4,05 |  |
| 1.8 | PINTURAS INTERNA | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |
| 1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SUPRESSÃO |  |  | 106,22 | m² |
|  | Parede entre as salas 03 e 04 | 2,00 | 4,90 | 3,95 | 38,71 |  |
|  | Parede entre as salas 01 e 02 | 2,00 | 6,18 | 3,95 | 48,82 |  |
|  | Meia parede da Copa | 1,00 | 12,46 | 1,50 | 18,69 |  |
| 1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SUPRESSÃO |  |  | 119,91 | m² |
|  | Parede entre as salas 03 e 04 | 2,00 | 4,90 | 3,95 | 38,71 |  |
|  | Parede entre as salas 01 e 02 | 2,00 | 6,18 | 3,95 | 48,82 |  |
|  | Desconto |  | 3,47 | 3,95 | 13,69 |  |
|  | Meia parede da Copa | 1,00 | 12,46 | 1,50 | 18,69 |  |
| 1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SUPRESSÃO |  |  | 106,22 | m² |
|  | Parede entre as salas 03 e 04 | 2,00 | 4,90 | 3,95 | 38,71 |  |
|  | Parede entre as salas 01 e 02 | 2,00 | 6,18 | 3,95 | 48,82 |  |
|  | Meia parede da Copa |  | 12,46 | 1,50 | 18,69 |  |
| 1.9 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | PINTURA EXTERNA | Quantidade | Comprimento | Altura | Total |  |

| 1.9.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  | ACRÉSCIMO |  | 56,22 | m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parede de Fachada |  | 20,00 | 3,00 | 60,00 |  |
|  | Desconto da porta | -2,00 | 0,90 | 2,10 | -3,78 |  |
| 1.9.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | ACRÉSCIMO |  | 56,22 | m² |
|  | Parede de Fachada |  | 20,00 | 3,00 | 60,00 |  |
|  | Desconto da porta | -2,00 | 0,90 | 2,10 | -3,78 |  |
| 1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Quantidade | Comprimento | Largura | Total |  |
| 1.10.1 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm |  | ACRÉSCIMO |  | 0,60 | m² |
|  | Medidas retiradas in loco (Bancada Recepção) |  | 1,20 | 0,50 | 0,60 |  |
| 1.10.2 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA |  | ACRÉSCIMO |  | 1,00 | und |
|  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.10.3 | SIFÃO DE PVC D= 2” (INSTALADO) |  | ACRÉSCIMO |  | 1,00 | und |
|  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.10.4 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ACRÉSCIMO |  | 1 | und |
|  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.10.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ACRÉSCIMO |  | 2,00 | und |
|  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.10.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | ACRÉSCIMO |  | 2,00 | und |
|  |  | 2,00 |  |  |  |  |

| PLANILHA ADITIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | VALORES (R$) - COM BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LICITADA | ACRESCIDA | SUPRIMIDA | REPROGRAMAÇÃO | UNIT. | LICITADO | ACRESCIDO/ SUPRIMIDO | TOTAL REPROGRAMADO |
|  |  | 1. | REFORMA DO POLO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB |  |  |  |  |  |  | 110.931,27 | 13.003,01 | 123.934,28 |
|  |  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  | 7.571,29 | 0,00 | 7.571,29 |
| SINAPI PB | 103689 | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 |  |  | 6,00 | 539,62 | 3.237,72 | 0,00 | 3.237,72 |
| SINAPI PB | 99059 | 1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1,00 |  |  | 1,00 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 69,97 |
| SINAPI PB | 104790 | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 15,90 |  |  | 15,90 | 110,29 | 1.753,61 | 0,00 | 1.753,61 |
| composição | 1 | 1.1.4 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO (COREMAS 1) | M3 | 23,85 |  |  | 23,85 | 84,44 | 2.013,89 | 0,00 | 2.013,89 |
| SINAPI PB | 97647 | 1.1.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128,19 |  |  | 128,19 | 3,87 | 496,10 | 0,00 | 496,10 |
|  |  | 1.2 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  | 10.522,33 | -10.418,33 | 104,00 |
| SINAPI PB | 103317 | 1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1,20 |  |  | 1,20 | 86,67 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| SINAPI PB | 101158 | 1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 100,16 |  | 100,16 | 0,00 | 101,03 | 10.119,16 | -10.119,16 | 0,00 |
| SINAPI PB | 105023 | 1.2.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4,20 |  | 4,20 | 0,00 | 71,23 | 299,17 | -299,17 | 0,00 |
|  |  | 1.3 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  | 11.488,43 | 636,65 | 12.125,09 |
| SINAPI PB | 94201 | 1.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 128,19 |  |  | 128,19 | 46,34 | 5.940,32 | 0,00 | 5.940,32 |
| composição | 2 | 1.3.2 | REPARO DE FORRO EM RÁGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (COREMAS 2) | M2 | 156,40 |  |  | 156,40 | 7,45 | 1.165,18 | 0,00 | 1.165,18 |
| SINAPI PB | 100328 | 1.3.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 299,10 |  |  | 299,10 | 13,70 | 4.097,67 | 0,00 | 4.097,67 |
| SINAPI PB | 98555 | 1.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3,56 |  |  | 3,56 | 38,07 | 135,53 | 0,00 | 135,53 |
| SINAPI PB | 98563 | 1.3.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 3,56 |  |  | 3,56 | 42,06 | 149,73 | 0,00 | 149,73 |
| SEINFRA | C4460 | 1.3.6 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 | 127,33 | 0,00 | 636,65 | 636,65 |
|  |  | 1.4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  | 2.980,11 | 11.480,62 | 14.460,73 |
| SINAPI PB | 91314 | 1.4.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 |  | 3,00 | 0,00 | 993,37 | 2.980,11 | -2.980,11 | 0,00 |
|  |  | 1.4.2 | REMOÇÃO DE PORTA | UN | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEINFRA | C1967 | 1.4.3 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | UN | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 | 751,84 | 0,00 | 3.759,21 | 3.759,21 |
| SEINFRA | C2467 | 1.4.4 | TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 0,00 | 3,78 |  | 3,78 | 96,07 | 0,00 | 363,13 | 363,13 |
| SINAPI PB | 97645 | 1.4.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0,00 | 13,15 |  | 13,15 | 25,00 | 0,00 | 328,74 | 328,74 |
| SEINFRA | C4830 | 1.4.6 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | m³ | 0,00 | 13,15 |  | 13,15 | 619,66 | 0,00 | 8.148,55 | 8.148,55 |
| AGESUL | 1801000102 01/2025 | 1.4.7 | INSTALACAO DE VIDRO CANELADO OU MARTELADO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | m³ | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | 199,93 | 0,00 | 399,87 | 399,87 |
| ORSE | 1797 | 1.4.8 | Revisão de esquadria de madeira | M2 | 0,00 | 11,76 |  | 11,76 | 124,25 | 0,00 | 1.461,23 | 1.461,23 |
|  |  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  | 3.147,13 | 1.214,81 | 4.361,94 |
| composição | 3 | 1.5.1 | LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40QUADRADA DE EMBUTIR COM LED DE 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COREMAS 3) | UN | 4,00 |  |  | 4,00 | 116,42 | 465,68 | 0,00 | 465,68 |
| SINAPI PB | 91953 | 1.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 |  |  | 3,00 | 31,30 | 93,90 | 0,00 | 93,90 |
| composição | 5 | 1.5.3 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO 0 3/4 (COREMAS 5) | UN | 7,00 |  |  | 7,00 | 369,65 | 2.587,55 | 0,00 | 2.587,55 |
| ORSE | 627 | 1.5.4 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 0,00 | 47,00 |  | 47,00 | 25,85 | 0,00 | 1.214,81 | 1.214,81 |
|  |  | 1.6 | PISOS |  |  |  |  |  |  | 45.980,53 | 2.370,90 | 48.351,44 |
| SINAPI PB | 87622 | 1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 260,40 |  |  | 260,40 | 39,61 | 10.314,44 | 0,00 | 10.314,44 |
| SINAPI PB | 104596 | 1.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 9,69 |  |  | 9,69 | 181,07 | 1.754,57 | 0,00 | 1.754,57 |
| SINAPI PB | 104162 | 1.6.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 318,00 |  |  | 318,00 | 106,64 | 33.911,52 | 0,00 | 33.911,52 |
| ORSE | 22 | 1.6.4 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | M2 | 0,00 | 21,42 |  | 21,42 | 24,24 | 0,00 | 519,21 | 519,21 |
| ORSE | 8928 | 1.6.5 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 0,00 | 21,42 |  | 21,42 | 86,45 | 0,00 | 1.851,69 | 1.851,69 |
|  |  | 1.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |  |  | 2.750,12 | 8.112,74 | 10.862,86 |
| SINAPI PB | 104410 | 1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1,20 |  |  | 1,20 | 5,70 | 6,84 | 0,00 | 6,84 |
| SINAPI PB | 87528 | 1.7.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 19,89 | 18,69 |  | 38,58 | 47,49 | 944,58 | 887,59 | 1.832,16 |
| SINAPI PB | 104612 | 1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 14,82 | 59,53 |  | 74,35 | 121,37 | 1.798,70 | 7.225,16 | 9.023,86 |
|  |  | 1.8 | PINTURAS INTERNA |  |  |  |  |  |  | 14.897,97 | -4.149,10 | 10.748,88 |
| SINAPI PB | 88485 | 1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 118,85 |  | 106,22 | 12,63 | 4,42 | 525,32 | -469,50 | 55,82 |
| SINAPI PB | 88497 | 1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 414,62 |  | 119,91 | 294,71 | 17,70 | 7.338,77 | -2.122,38 | 5.216,39 |
| SINAPI PB | 88489 | 1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 400,93 |  | 106,22 | 294,71 | 14,66 | 5.877,63 | -1.557,21 | 4.320,42 |
| SINAPI PB | 88488 | 1.8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 67,42 |  |  | 67,42 | 17,15 | 1.156,25 | 0,00 | 1.156,25 |
|  |  | 1.9 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  |  |  | 11.593,36 | 1.819,28 | 13.412,64 |
|  |  | 1.9.1 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |  | 11.593,36 | 1.819,28 | 13.412,64 |
| SINAPI PB | 88497 | 1.9.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 362,38 | 56,22 |  | 418,60 | 17,70 | 6.414,13 | 995,09 | 7.409,22 |
| SINAPI PB | 88489 | 1.9.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 353,29 | 56,22 |  | 409,51 | 14,66 | 5.179,23 | 824,19 | 6.003,42 |
|  |  | 1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1.935,41 | 1.935,41 |
| ORSE | 11736 | 1.10.1 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | UN | 0,00 | 0,60 |  | 0,60 | 812,28 | 0,00 | 487,37 | 487,37 |
| SEINFRA | C0985028 | 1.10.2 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | UN | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | 489,58 | 0,00 | 489,58 | 489,58 |
| SEINFRA | C2272 | 1.10.3 | SIFÃO DE PVC D= 2” (INSTALADO) | UN | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | 34,41 | 0,00 | 34,41 | 34,41 |
| SINAPI | 86913 | 1.10.4 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | 70,39 | 0,00 | 70,39 | 70,39 |
| SINAPI PB | 95470 | 1.10.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | 372,46 | 0,00 | 744,93 | 744,93 |
| SINAPI PB | 100849 | 1.10.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | 54,37 | 0,00 | 108,73 | 108,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total reprogamado: |  | 123.934,28 |

________________________________ Fernando Matias Mamede

Engenheiro Civil

Crea: 162056275-8